南通职业大学钟秀校区食缘汇餐桌椅采购项目

招标文件

招标文件编号：HW20260027

采购人：南通职业大学

采购代理机构：江苏中润工程建设咨询有限公司

2026年7月

目录

第一部分投标邀请

第二部分投标须知

第三部分项目需求

第四部分开标和评标

第五部分质疑与投诉

第六部分投标文件组成

# 第一部分投标邀请

项目概况

（南通职业大学钟秀校区食缘汇餐桌椅采购项目）的潜在投标人应在江苏招标采购服务平台、南通职业大学网站获取招标文件，并于2026年8月14日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HW20260027

项目名称：南通职业大学钟秀校区食缘汇餐桌椅采购项目

预算金额：64万元

最高限价：64万元，投标报价超过最高限价按无效标处理。

采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

合同履行期限：自合同签定之日起40日历天内供货安装到位，接受采购人验收。

二、申请人的资格要求

1.满足以下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.本项目的特定资格要求：无；

3.提供法定代表人身份证明书及法人身份证复印件盖公章；非法定代表人参加的，另须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及投标代表本人身份证复印件盖公章；

4.未被‘信用中国’网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.本项目不接受联合体投标。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

注：在开标现场，将由采购人或采购代理机构通过“天眼查或企查查”查询投标单位之间是否存在法定关联性关系。若存在法定关联性关系将按无效投标处理。查询结果留存归档。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至2026年8月14日14点30分（北京时间）

地点：江苏招标采购服务平台、南通职业大学网站

方式：自行下载招标文件

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年8月14日14点30分（北京时间）。逾时，采购人将拒绝接受投标文件。

地点：南通职业大学青年中路校区主楼1401室，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：见面开标模式，投标人在南通职业大学青年中路校区主楼1401室参加开标会。

3.项目演示：无。

4.对项目需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质询请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向代理机构经办人提出。

5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函、认证、业绩等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南通职业大学

地址：江苏省南通市青年中路89号

联系人：徐老师

联系方式：13962958530

2.采购代理机构信息

名称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地址：南通市崇川路58号

联系方式：王工0513-55887688、13906272111

第二部分投标须知

一、总则

1.采购方式

1.1本次招标采取公开采购方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

采购项目招标开始后，不再接受投标人对招标文件（含更正公告等）内容的异议或质询（质疑）。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1供应商应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏中润工程建设咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用（不含专家评审费）。

4.2本项目工本费200元/份，于开标现场支付给采购代理机构，无论是否中标售后不退。

4.3本项目招标代理费收取标准以中标价为基准，乘以招标代理收费费率，投标人综合考虑在报价内（不单列）。

招标代理收费费率标准：

| 中标金额 | 招标代理收费费率 |
| --- | --- |
| 20万元（不含）以下 | 固定3000元 |
| 20万元（含）-50万元（含） | 0.8% |
| 50万元（不含）-400万元（含） | 0.75% |
| 400万元（不含）-1000万元（含） | 0.55% |
| 招标代理费最低保底收费3000元，超过15000元按15000元计收 |  |

代理费定标后由中标候选人支付给代理机构。因中标人原因导致中标结果变更或取消中标资格等，代理费不予退还。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由代理机构解释。

二、招标文件

1.招标文件构成

1.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件组成

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2采购人视情组织答疑会

3.招标文件的修改

3.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3招标文件的修改将在江苏招标采购服务平台、南通职业大学网站公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1投标人编写的投标文件应包括资格审查文件、商务技术文件、价格文件、电子投标文件。投标人按“第五部分投标文件组成”要求编写投标文件。

3.投标有效期

3.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.投标人资格要求

5.1投标人应具备承担本项目的资格要求。

四、投标文件的递交

1.投标文件的组成

1.1纸质投标文件分资格审查文件、商务技术文件、价格文件三部分内容。每一部分内容均须提供“一份正本、二份副本”纸质投标文件，须分别单独牢固装订，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。价格文件不得出现于资格审查文件和商务技术文件中。

1.2纸质投标文件分三个密封袋（箱）提交。其中：

资格审查文件的正、副本纸质投标文件密封在一个单独的密封袋内；

商务技术文件的正、副本纸质投标文件及图纸类（如需提供图纸等其他资料的话）等密封在一个单独的密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）；

价格文件的正、副本纸质投标文件密封在一个单独的密封袋内。

1.3纸质投标文件须采用A4纸（图纸等除外），正、副本须打印并按招标文件要求由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由投标文件签署人签字并加盖公章。

1.4.电子投标文件（一份，单独密封提交）

本项目要求提供电子投标文件一份，电子投标文件的内容为资格审查文件、商务技术文件、价格文件打印盖章（或电子签章）后的投标文件的扫描件（资格审查文件、商务技术文件、价格文件需分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件），可以采取U盘、电子光盘两种方式中任意一种方式提交，需单独密封提交。

电子投标文件内容应与提交的纸质投标文件内容一致。否则，由此产生的后果投标人自负。

1.5投标文件密封后应标明投标文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字等关键信息，密封完好以不泄露投标文件内容为主要判断依据。

1.6递交时间：投标人须在规定的投标文件接收截止时间前送达指定地点。投标人提交投标文件，即视为已响应参加本次采购活动。

友情提醒：①代理机构将拒绝接收在投标文件接收截止时间后递交的投标文件。②采购人、采购代理机构对投标（响应）文件的格式、形式要求，结合财政部《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）相关规定实施。

2.投标截止日期

2.1投标人提交投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标文件提交截止时间。

投标人应充分考虑到交通路况、停车、疫情管控等风险因素，如因投标人自身原因造成的投标文件提交不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的拒收

3.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后提交的任何投标文件。

4.投标文件的撤回和修改

4.1投标文件的撤回

4.1.1投标人可在投标文件提交截止时间前，书面撤回其投标投标文件。

4.1.2投标人撤回投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2投标文件的修改

在投标文件提交截止时间之后，投标人不得再对其提交的投标文件进行修改。

五、开标与评标

1.开标

1.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时在指定地点参加开标活动。

1.2开标仪式由代理机构组织。

2评标委员会

2.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.4代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应按评委会规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

4.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

5对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2异常低价审查

5.2.1评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

5.2.2启动异常低价投标(响应)审查后，属于上述情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。

5.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.5评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.6评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.7评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.8投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1投标人在规定的时间内未成功提交投标文件的。

6.1.2未完整提交投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

6.1.4不具备招标文件中规定的资格要求的。

6.1.5未通过符合性检查的。

6.1.6本项目投标人之间被通过“天眼查或企查查”查询确认有关联性的。

6.1.7不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合合格投标人资格条件的信用记录。

6.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效响应处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

6.1.12投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的。

6.1.13投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的（投标人商务技术标得分低于招标文件商务技术总分的50%的）。

6.1.14启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

6.1.15其他法律法规及本招标文件规定的属无效响应的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5因系统故障原因造成开评标无法继续进行的（适用于不见面开标模式）。

6.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按采购人采购相关规定执行。

六、定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人授权评委会在中标候选人中直接确定中标人。

1.3代理机构将在“江苏招标采购服务平台、南通职业大学网站”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.质询处理

2.1提出质询的投标人应当是参与所质询项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质询的招标文件的，可以对招标文件提出质询。

2.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质询。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质询的招标文件提出质询的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质询的，为各采购程序环节结束之日；

其中：对评审过程中涉及的密封检查、身份核对、澄清等程序性事项，投标人如有异议的，必须当场提出。否则，均视为投标人无异议。无论是否成交，投标人事后不得再就前述事项提出任何异议或质询。

2.2.3对中标或者成交结果提出质询的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质询期内一次性提出针对同一采购程序环节的质询。

2.3质询函必须按照本招标文件中《质询函范本》要求的格式和内容进行填写。

2.4对采购人、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由采购人或代理机构负责答复。

投标人提起质询采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。

质询受理联系信息：详见招标公告内容。

采购人质询接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

2.5以下情形的质询不予受理

2.5.1内容不符合上述规定的质询。

2.5.2超出采购法定期限的质询。

2.5.3未参加招标活动的投标人或在招标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质询。

2.6投标人提出书面质询必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质询。否则，一经查实，采购代理机构有权依据招标的有关规定，报请采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

3.中标通知书

3.1中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。中标人应在成交结果公告期满后5个工作日内到采购代理机构办理领取成交通知书手续，否则，由此产生的后果投标人自负。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

1.签订合同

1.1中标人应当在中标通知书发出之日起7个工作日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.服务的追加、减少和添购。

2.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当地减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三部分项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等：商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

一、采购标的清单

| 序号 | 产品名称 | 规格尺寸 | 参考产品图片 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品1 长餐桌 | 1400mm*700mm*750mm |  | 240张 |
| 2 | 产品2 椅子 | 牛角椅480*430/440/780 |  | 960张 |
| 3 | 产品3 圆餐桌 | φ1800*750 |  | 80张 |
| 4 | 产品4 椅子 | 410*430*430/900 |  | 640张 |
| 5 | 产品5 钢化玻璃 | φ1800 | 与圆桌面大小匹配钢化玻璃，厚度8mm | 80张 |
| 说明：以上图片为参考图片，可对产品进行优化，不低于参数要求 |  |  |  |  |

二、技术要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

采购人需为钟秀校区新建食堂配置就餐所需的实木餐桌椅，具体数量为产品1长餐桌240张，产品2椅子（牛角椅）960张，产品3圆餐桌80张，产品4椅子640张，产品5与圆餐桌匹配的钢化玻璃80张。

本项目需求的产品规格、材质、数量、技术要求、设计和制造标准均为生产技术先进、品质优良、符合相关检验检测要求的全新产品，并且从设计、制造、包装、运输、安装到采购人指定地点，经调试、验收直至最后交付使用及质保的完整性产品项目。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

1.符合但不限于下面列出的关于实木类家具安全、试验和检测的最新要求，实木类家具搬运、家具安装等相关最新标准。如：

GB/T24821-2024《餐桌餐椅》国家标准

GB/T10357.1-2024《家具力学性能试验第1部分桌类强度和耐久性》

GB/T10357.3-2025《家具力学性能试验第3部分椅凳类强度和耐久性》

GB28008-2024《家具结构安全技术规范》

GB18584-2024《家具中有害物质限量》

GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》

GB17927—2024《家具阻燃性能安全技术规范》

GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》

GB/T28202-2020《家具工业术语》

GB/T32445-2015《家具用材料分类》

QB/T3658-1999《木家具公差与配合》

GB/T4893.1-9《家具表面漆膜理化性能试验》系列国家标准

GB/T1927《无疵小试样木材物理力学性质试验方法》系列国家标准的全部21个文件

GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》

GB/T18883-2022《室内空气质量标准》等。

2.满足其他国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

3.符合采购文件项目需求。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

1.投标人可以先到现场踏勘以充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或供货期延长申请将不获批准，由此发生的任何费用由投标人自理。

踏勘时间：本公告发布之日起7日内（8:30-11:00,14:30-17:00），踏勘地点：南通职业大学钟秀校区食缘汇食堂，踏勘联系人：宋老师（13515207337）。

2.投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

3.投标人所投产品必须从厂家生产完毕后在现场安装，不得在施工现场制作。

4.投标人提供的所有货物必须满足招标文件要求，须与分项报价明细表注明的内容相符，否则投标人承担违约责任。货物到达现场后，需报采购人同意后方可安装，对于将不合格的货物使用到本项目，一切损失及后果由投标人自行承担。

5.项目技术参数及产品标准等。

| 序号 | 类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 产品1 | 长餐桌 | - 1、规格：1400mm*700mm*750mm（正偏离≤5mm） - 2、基材：采用优质白蜡木榫卯结构制作。 - 3、长餐桌整体材料均为实木白蜡木。面板厚度30mm（正偏离≤5mm）；采用白蜡木直拼（杜绝指接板拼接），边角圆润打磨，不伤手；桌腿尺寸65*65mm（正偏离≤5mm）整木，牙板采用25*100mm（正偏离≤5mm），桌下拉档及加固斜档50*30mm（正偏离≤5mm）。横梁为榫卯结构拼接，桌脚为方形桌腿，桌脚于横梁采用榫卯结构+螺丝等五金件进行连接。 - 4、基材需经过防虫、防腐化、防蛀、耐酸碱、烘干等化学处理，强度高，不变形，比重合理，木材干燥度、握钉力、膨胀系数、甲醛释放量等各项指标均优于国家标准（木材甲醛释放量≤0.25mg/L，总挥发有机化合物≤100ug/m³）。 - 5、油漆：采用环保UV底漆及水性面漆涂饰，三底两面工艺，全部满刮透明腻子，表面纹理清晰无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀。漆面色泽美观、木纹纹理清晰、耐磨、耐腐蚀、耐油、耐湿热。颜色为木材本色。 油漆原料“uv油漆（底漆）”符合GB18581-2020：1、VOC含量2、总铅、可溶性重金属（镉、铬、汞）HG/T3950-2007：金黄色葡萄球菌；抗细菌性能≥99.9%；GB/T36488-2018：多环芳烃未检出；GB/T23989-2009：耐溶剂擦拭性；GB/T30648.1-2014耐液体性≥100h；HG/T3655-2024在容器中状态（投标人须提供2022年1月1日以来具有权威机构认证出具的检测报告。） 油漆原料“uv油漆（面漆）”符合GB18581-2020：1、VOC含量2、总铅、可溶性重金属（镉、铬、汞）3、乙二醇醚及醚酯总和HG/T3950-2007：金黄色葡萄球菌；抗细菌性能≥99.9%；GB/T36488-2018：多环芳烃未检出；GB/T23989-2009：耐溶剂擦拭性；GB/T30648.1-2014耐液体性≥100h；HG/T3655-2024在容器中状态（投标人须提供2022年1月1日以来具有权威机构认证出具的检测报告。） 6、五金配件：采用连接件、紧固件、螺丝等五金件进行连接，五金件连接紧密，无杂音，无松动。防锈处理，安全性、耐用性佳。 |
| 产品2 | 椅子 | - 规格：480*430/440/780mm（正偏离≤5mm） 2、基材：采用优质白蜡木榫卯结构制作。 3、椅子整体材料均为实木白蜡木。坐板厚度20mm（正偏离≤3mm）；四周倒圆角设计；椅腿必须为整木，不可有断接。坐板、靠背与人体接触面不可有金属配件外露。 4、基材需经过防虫、防腐化、防蛀、耐酸碱、烘干等化学处理，强度高，不变形，比重合理，木材干燥度、握钉力、膨胀系数、甲醛释放量等各项指标均优于国家标准（木材甲醛释放量≤0.25mg/L，总挥发有机化合物≤100ug/m³）。 5、油漆：采用环保UV底漆及水性面漆涂饰，三底两面工艺，全部满刮透明腻子，表面纹理清晰无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀。漆面色泽美观、木纹纹理清晰、耐磨、耐腐蚀、耐油、耐湿热。颜色为木材本色。 油漆原料“uv油漆（底漆）”符合GB18581-2020：1、VOC含量2、总铅、可溶性重金属（镉、铬、汞）HG/T3950-2007：金黄色葡萄球菌；抗细菌性能≥99.9%；GB/T36488-2018：多环芳烃未检出；GB/T23989-2009：耐溶剂擦拭性；GB/T30648.1-2014耐液体性≥100h；HG/T3655-2024在容器中状态（投标人须提供2022年1月1日以来具有权威机构认证出具的检测报告）。 油漆原料“uv油漆（面漆）”符合GB18581-2020：1、VOC含量2、总铅、可溶性重金属（镉、铬、汞）3、乙二醇醚及醚酯总和HG/T3950-2007：金黄色葡萄球菌；抗细菌性能≥99.9%；GB/T36488-2018：多环芳烃未检出；GB/T23989-2009：耐溶剂擦拭性；GB/T30648.1-2014耐液体性≥100h；HG/T3655-2024在容器中状态。（投标人须提供2022年1月1日以来具有权威机构认证出具的检测报告）。 6、五金配件：采用连接件、紧固件、螺丝等五金件进行连接，五金件连接紧密，无杂音，无松动。防锈处理，安全性、耐用性佳。 |
| 产品3 | 圆餐桌 | - 规格：φ1800*750mm（正偏离≤5mm） - 2、基材：采用优质白蜡木榫卯结构制作。 3、圆餐桌整体材料均为实木白蜡木。面板厚度30mm（正偏离≤5mm），采用白蜡木直拼（杜绝指接板拼接），边角圆润打磨，不伤手；桌腿尺寸为65*65mm（正偏离≤5mm），桌架造型如图所示，可优化，稳固其美观，采用榫卯结构+螺丝等五金件进行连接。 4、基材需经过防虫、防腐化、防蛀、耐酸碱、烘干等化学处理，强度高，不变形，比重合理，木材干燥度、握钉力、膨胀系数、甲醛释放量等各项指标均优于国家标准（木材甲醛释放量≤0.25mg/L，总挥发有机化合物≤100ug/m³）。 5、油漆：采用环保UV底漆及水性面漆涂饰，三底两面工艺，全部满刮透明腻子，表面纹理清晰无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀。漆面色泽美观、木纹纹理清晰、耐磨、耐腐蚀、耐油、耐湿热。 油漆原料“uv油漆（底漆）”符合GB18581-2020：1、VOC含量2、总铅、可溶性重金属（镉、铬、汞）HG/T3950-2007：金黄色葡萄球菌；抗细菌性能≥99.9%；GB/T36488-2018：多环芳烃未检出；GB/T23989-2009：耐溶剂擦拭性；GB/T30648.1-2014耐液体性≥100h；HG/T3655-2024在容器中状态（投标人须提供2022年1月1日以来具有权威机构认证出具的检测报告。） 油漆原料“uv油漆（面漆）”符合GB18581-2020：1、VOC含量2、总铅、可溶性重金属（镉、铬、汞）3、乙二醇醚及醚酯总和HG/T3950-2007：金黄色葡萄球菌；抗细菌性能≥99.9%；GB/T36488-2018：多环芳烃未检出；GB/T23989-2009：耐溶剂擦拭性；GB/T30648.1-2014耐液体性≥100h；HG/T3655-2024在容器中状态（投标人须提供2022年1月1日以来具有权威机构认证出具的检测报告。） 6、五金配件：采用连接件、紧固件、螺丝等五金件进行连接，五金件连接紧密，无杂音，无松动。防锈处理，安全性、耐用性佳。 |
| 产品4 | 高背椅子 | - 规格：410*430*430/900mm（正偏离≤5mm） 2、基材：采用优质白蜡木榫卯结构制作。 3、椅子整体材料均为实木白蜡木。坐板厚度20mm（正偏离≤3mm）；四周倒圆角设计；椅腿必须为整木，不可有断接。坐板、靠背与人体接触面不可有金属配件外露。 4、基材需经过防虫、防腐化、防蛀、耐酸碱、烘干等化学处理，强度高，不变形，比重合理，木材干燥度、握钉力、膨胀系数、甲醛释放量等各项指标均优于国家标准（木材甲醛释放量≤0.25mg/L，总挥发有机化合物≤100ug/m³）。 5、油漆：采用环保UV底漆及水性面漆涂饰，三底两面工艺，全部满刮透明腻子，表面纹理清晰无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀。漆面色泽美观、木纹纹理清晰、耐磨、耐腐蚀、耐油、耐湿热。 油漆原料“uv油漆（底漆）”符合GB18581-2020：1、VOC含量2、总铅、可溶性重金属（镉、铬、汞）HG/T3950-2007：金黄色葡萄球菌；抗细菌性能≥99.9%；GB/T36488-2018：多环芳烃未检出；GB/T23989-2009：耐溶剂擦拭性；GB/T30648.1-2014耐液体性≥100h；HG/T3655-2024在容器中状态（投标人须提供2022年1月1日以来具有权威机构认证出具的检测报告。） 油漆原料“uv油漆（面漆）”符合GB18581-2020：1、VOC含量2、总铅、可溶性重金属（镉、铬、汞）3、乙二醇醚及醚酯总和HG/T3950-2007：金黄色葡萄球菌；抗细菌性能≥99.9%；GB/T36488-2018：多环芳烃未检出；GB/T23989-2009：耐溶剂擦拭性；GB/T30648.1-2014耐液体性≥100h；HG/T3655-2024在容器中状态（投标人须提供2022年1月1日以来具有权威机构认证出具的检测报告。） 6、五金配件：采用连接件、紧固件、螺丝等五金件进行连接，五金件连接紧密，无杂音，无松动。防锈处理，安全性、耐用性佳。 |
| 产品5 | 钢化玻璃 | 1.规格：φ1800mm*厚度8mm（直径负偏离≤2mm） 2.符合GB/T15763.2-2025执行标准。 3.抗物理冲击防爆耐磨，耐高温，防油耐污，高清透亮，防磕碰边缘鸭嘴边处理工艺，打磨光滑不伤手，玻璃表面有国家3C安全认证标识。 4.钢化玻璃的外观无气泡、杂质、线道、点状缺陷、划伤及裂纹等。 （投标人须提供2022年1月1日以来具有权威机构认证出具的检测报告。） |

注：

- 1.以上涉及到“权威机构认证出具的检测报告”是指具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告。

- 2.中标供应商与采购人签订合同后一周内提供符合采购人实质性需求的样品或经过优化设计的样品（同时提供优化说明），待采购人确认。

- 3.投标人所投产品的技术标准按国家标准执行，但在采购文件中有特别要求的，须按采购文件中规定的要求执行。

三、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

（一）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购标的清单及数量：详细内容见第三部分项目需求

2.交货期（服务时间）

投标人须在签订合同前，与采购人明确生产和安装节点进度。

具体要求如下：

（1）合同签订后40日历天内完成供货并安装至指定位置

（2）以上日期只可提前，不可延后。如有延后，将适用相关违约责任条款。

3.交货（服务）地点：南通职业大学钟秀校区指定地点。

- （二）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

按照采购文件要求，在规定时间内签订合同、供货并安装到位，确保可正常使用。投标人在项目生产安装调试中必须严格遵守相关的法规、规范和现场施工单位的规定，督促现场施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保施工安装的人身安全，相关专业技术岗位必须持证上岗。

1.中标人在严格遵守参数规格的基础上，可对产品进行优化设计。低于参数要求的，适用相关违约责任条款（违约责任条款的具体规定详见采购文件）。

2.中标人须制定详细的项目实施方案。方案中至少应包含资金安排、生产设备情况、原材料准备和用料明细、生产技术工艺、产品优化、生产过程控制、生产进度安排、供货安装承诺、验货方案、应急预案等。

3.中标人须制定详细的售后服务保障方案。方案中至少应包含售后服务承诺及保修细则、服务质量保证标准、售后服务人员和工具配备、现场服务措施、故障解决能力、应急服务响应方案、优惠条件承诺及服务体系说明。在验收交付使用后投标人须定期派人员跟踪服务，及时处理使用过程中出现的问题。免费质保期限（自交货并验收合格之日起计）为5年，在免费质保期内，每年派人免费维保产品至少一次。免费质保期内主要配件和部件发生非人为原因引起的损坏，供应商应及时提供免费更换或修理。

4.为保证采购人权益，中标人须接受采购人的生产过程监控监督。投标人须完全响应采购人的合理要求，无法提供相关材料或有不符合相关要求的，将适用相关违约责任条款。过程监控监督方法和内容包括但不限于：

（1）现场查看原材料进货合同和发票（中标人须提供原材料相应证明材料，材料包括但不限于原材料采购证明，生产单、下料单等）；

（2）现场查看产品加工工艺及质量是否符合采购文件要求；

（3）抽检产品原材料或成品，中标人须根据要求提供相应检验检测报告作为依据（具体要求参见采购标的验收标准）；

（4）确认生产进度安排，督促完成生产、供货和安装计划（投标人须提供的证明材料包括但不限于投标响应文件中的生产进度表，原材料、人员、设备调度保障情况等）；

（5）中标人在发货前须通知采购人进行预验收。预验收由采购人组织不少于3名专业技术人员进行，预验收标准参考采购标的验收标准的部分条款。

5.中标人须在规定时间内供货并安装到位，提供该产品符合标的验收标准的原材料和成品抽样检验检测报告（含封底及封面）。

6.报价要求：按招标文件附件格式（投标分项报价表）要求，对所有产品分别报价。报价包括不限于满足本项目采购需求中生产制作、包装运输、安装调试等费用，以及税费等完成本项目可能发生的所有费用。

（三）采购标的的验收标准；

1.中标人完成供货后，采购人按认可的样品进行验收。

2.中标人所投产品应按国家相关标准或行业标准进行设计和制造。须提供证明所提供货物与采购文件的要求相一致的文件（可以但不限于手册、图纸、图文资料和数据等）。中标人为生产相应批次产品所使用的原材料及产品须符合国家环保要求。

3.中标人须完整提供该项目产品的物料清单（至少包括木材、油漆、金属配件）、材料产地证明、供货合同、发票及技术说明文件等原始材料复印件并加盖公章，否则适用相关违约责任条款。

中标人还须提供拥有（自有或者租赁均可）的大型生产设备清单及证明文件。

4.中标人在所投产品安装完毕后，须委托具有相关资质的权威检测机构进行一次室内环境空气质量检验检测，确保产品环保质量达到国家有关标准。室内环境空气质量检验检测项目中应至少含“甲醛”“苯类”“TVOC”等。所产生的的费用由中标人承担。

5.在接到中标人以书面形式提出的验收申请后，采购人在15个工作日内组织相关专业技术人员进行验收，必要时可以邀请质检等权威部门参与验收。验收以市级及以上质检部门出具的符合采购要求的抽样检验检测报告（含封底及封面）作为依据。

6.采购人在验收时，至少随机抽取1件成品，根据采购文件要求对抽检产品由市级及以上质检部门进行检验检测。若检测合格，即视为通过验收的抽样检测环节。

（1）若抽检的某个成品检测不合格，中标人须在约定的供货周期内调拨合格产品，对该产品进行更换，且费用由中标人负责，同时启用相关违约责任条款。

（2）中标人更换合格产品后10个工作日内，采购人再次随机对不合格产品扩大抽取范围与数量（含更换后产品），随机抽取不少于2件进行破坏性送检。如检测仍不符合要求，中标人需继续更换，继续启用相关违约责任条款。

（3）进行破坏性检验检测的产品，中标人必须负责免费补齐，并送至采购人指定地点。

（4）不论检测是否合格，验收过程中产生的相关费用和抽检样品均由中标人承担。

7.关于抽样检验检测报告的要求。

7.1中标人须提供抽样检验检测报告的场景：

7.1.1原材料抽检报告。采购人在进行过程监控监督时，可以要求中标人提供；中标人在完成供货并安装到位后，15天内必须提供该产品符合标的验收标准的原材料和成品抽样检验检测报告。

7.1.2成品抽检报告。采购人在进行过程监控监督时，可以要求中标人提供；中标人在完成供货并安装到位后，15天内必须提供产品符合标的验收标准的成品抽样检验检测报告；采购人进行验收抽检时，由中标人协助提供相关产品符合标的验收标准的成品抽样检验检测报告，报告须实施检测的质检部门出具。

以上送检的原材料须与所使用在产品上的一致。

7.3中标人所投产品成品的抽样检验检测报告（检验检测结果须符合采购文件有关要求）。

成品抽样检验检测报告的各项指标须至少包含但不限于：主要尺寸及偏差，形状和位置公差，木材含水率，外观要求，表面理化性能要求，金属配件耐腐蚀性要求，力学性能要求，安全性能要求，有害物质含量等。

7.4抽样检验检测报告须为产品的原材料及成品（抽检样品必须由采购人现场确认）的检验检测报告；报告须由市级及以上质检部门出具（报告具有CMA认证标识并加盖检验检测专用章）；报告上须体现“抽样”字样；委托检测单位须与中标人或制造商名称一致。报告不满足以上要求或报告内容不全的，项目不得验收。因检验检测所产生的费用由中标人承担。

7.5检验检测报告结果须符合相关国家标准（按就高原则选用相关标准）的要求。

8.验收合格，采购人出具验收报告，作为支付货款的依据。验收不合格，适用相关违约责任条款。

9.采购方对投标人进行过程监控监督，如需对原材料或成品进行抽检时，适用以上验收标准，所产生的费用由中标人承担。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求；

1.中标人应安排具有相应专业技能和经验的技术工人进行现场安装调试等所有事项，并做好相关安全、文明施工措施，承担整个供货安装及质保和售后服务期间的所有安全责任。

2.中标人须自交货并验收合格之日起，提供不少于5年的免费质量保证期。

（1）对达不到质量要求的，中标人须包退、包换，所发生的费用及损失全部由投标人自行承担。

（2）质保期内，中标人须配备充足的主辅料，对非人为原因造成的质量问题，进行无偿质量维修和预防性维护。

（3）质保期内，中标人接到采购方产品出现问题的通知后，除不可抗力和采购方责任外，须提供售后服务2小时内响应，12小时内到达现场进行处理，24小时不能解决问题（完成维修维保）的，必须提供相应产品给予替代使用，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由投标人承担。

（4）质保期外，中标人接到采购方关于产品问题的通知后，24小时内到达现场进行处理，维修费用按照成本费收取。

（5）重大问题或其他无法迅速解决的问题，应在一周内解决或提出明确解决方案，否则中标人应赔偿采购人相应损失。

（五）付款方式

1.本项目通过采购人验收（验收方式详见招标文件）后，凭验收报告和中标人开具的正规发票，在30个工作日内付清全部货款。

（六）履约保证金

6.1本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标人的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标人凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商、则视为拒绝签订合同。

6.2中标人全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后30日内全额退还履约保证金（无息）；采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

6.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标人不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标人在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在投标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标人另外补齐。

6.4以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册”。

（七）违约责任条款

1中标人因故不能按期供货安装的，按合同总价0.05%/天的标准累计加算违约金直至完成供货安装（违约金从货款中扣除）。采购人原因或不可抗力的因素影响除外。

2.中标人低于招标文件参数或技术标准供货的，投标人须恢复为不低于合同规定的参数或技术标准，同时支付给采购人该批次货款20%的违约金（违约金从货款中扣除）。

3.中标人未按规定和承诺提供售后服务的，采购人有权没收全部在押履约保证金。

4.中标人在采购人过程监控监督时发生违约行为的，投标人须付给采购人相应的违约金（违约金从货款中扣除）：

4.1中标人未严格按照规格尺寸参数和工艺要求加工产品或产品质量达不到相关参数要求的，应按合同总价款的5%向采购人承担违约责任并在规定期限内完成整改，否则按合同总价款20%的标准继续承担违约责任。

4.2中标人生产、供货、安装进度逾期的，每逾期一日，按合同总价款0.05%向采购人支付违约金；违约金累计最高不超过合同总价10%。逾期超过10日，采购人有权单方解除合同，没收履约保证金，并要求中标人另行赔偿全部损失。

- 5.质保期内因产品自身质量缺陷引发安全事故，中标人须免费更换全部涉事产品，并全额赔偿采购人、使用人全部人身、财产损失，同时按以下标准支付单次违约金：

- 1）一般事故（仅产品损坏、无人员受伤、无财产损失）：单次违约金10000元；

- 2）较重事故（造成物品损毁、轻微擦伤，无住院治疗）：单次违约金30000元；

- 3）重大事故（造成人员骨折、住院、大额财产损失）：单次违约金50000元；

- 若同一批次产品连续发生2起及以上安全事故，采购人有权没收全部履约保证金、终止质保服务并追究全部损失。

6.采购方除中标人低于参数、技术标准供货或不可抗力因素外，要求退货或不接受货物的，需赔偿投标人相应损失（以实际发生额为准）。

（八）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品。

本项目核心产品、主要标的为：产品1长餐桌。

（九）本项目不接受进口产品投标。

四、采购需求中必须满足的实质性要求。

4.1技术部分实质性要求

1.本项目所有技术参数内的尺寸规格不允许负偏离（正偏离见技术参数要求）。投标人在严格遵守参数规格，可对产品进行优化设计。中标供应商与采购人签订合同后一周内提供符合采购人实质性需求的样品或经过优化设计的样品（同时提供优化说明），待采购人确认后批量生产。低于参数要求的，适用相关违约责任条款。

2.投标人须到现场踏勘以充分了解安装现场位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或供货期延长申请将不获批准，由此发生的任何费用由投标供应商自理。

3.投标人提供的所有货物必须满足招标文件要求，必须符合最新国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范（含原料和产品的安全、试验、检测、运输、安装等）。货物到达现场后，需报采购人同意后方可安装，对于将不合格的货物使用到本项目，一切损失及后果由投标人自行承担。

4.投标人提供的所有货物必须与分项报价明细表注明的内容相符。

5.油漆和金属配件须使用环保合格的产品。

4.2商务部分实质性要求

1.项目相关期限

（1）履约保证金缴纳期限：本项目成交后的履约保证金为项目成交价（合同总价款）的10%。履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购人指定账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标人凭成交通知书与采购人签订合同。投标人超期付款或未有协商，采购人可以依法取消投标人的中标资格，并报告本级财政部门处理。

（2）签订合同期限：自中标（成交）通知书发出之日起7个工作日内。

（3）交货期限：投标人须制定明确可行的生产进度表，严格按进度安排生产安装并接受采购人过程监管监督。按招投标文件明确的批次完成供货安装。

（4）在规定时间内产品送达安装后，进行原材料、成品抽样检测；报告须由市级及以上质检部门出具（报告具有CMA认证标识并加盖检验检测专用章）；检验检测报告结果须符合相关国家标准（按就高原则选用相关标准）的要求。

（5）投标人所投产品安装后，委托具有相关资质的权威检测机构进行前后各一次室内环境空气质量检验检测，确保产品环保质量达到国家有关标准。室内环境空气质量检验检测项目中应至少含“甲醛”“苯类”“TVOC”等。

2.投标人须接受采购人的生产过程监控监督及合理要求，并按要求提供相关资料。

3.投标人须满足采购标的数量、交付或者实施的时间和地点要求。

4.投标人须严格遵守有关要求，认真研读并接受违约责任条款。

5.核心产品须由投标人指定生产基地生产制造。

6.投标人需认真填写附件《投标分项报价表》，缺项或不填写作无效投标处理。

投标人需提供承诺函（承诺函格式见附件5），不提供的或提供不满足要求的按无效标处理。

五、合同文本（仅供参考）：

采购合同协议书

甲方（全称）：南通职业大学

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：规格型号：

2.合同金额

（1）合同金额小写：大写：

各类产品单价详见本合同附件。

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价¨固定单价¨固定费率¨成本补偿¨绩效激励¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：

其中涉及预付款的：

3.合同履行

（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是

收取履约保证金形式：应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至南通职业大学指定账户。户名：南通市财政局账号：513902006610906开户行：招商银行南通分行，备注：南通职业大学钟秀校区食缘汇餐桌椅采购项目履约保证金

收取履约保证金金额：项目成交价（合同总价款）的10%

履约担保期限：中标供应商无产品质量、安装进度等问题的，采购人在验收合格后30日内全额退还履约保证金（无息）。

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

4.合同验收

（1）验收组织方式：¨自行组织¨委托第三方组织

验收主体：

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收：

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：

（6）履约验收标准：

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自生效。

7.合同份数

本合同一式份，甲方执份，乙方执份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方 |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联系人 |  | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |

合同附件：投标分项报价表

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 生产厂家 | 数量 | 分项单价 （元） | 分项总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品1 | 长餐桌 |  |  |  |  | # 240张 |  |  |
| 2 | 产品2 | 椅子 |  |  |  |  | # 960张 |  |  |
| 3 | 产品3 | 圆餐桌 |  |  |  |  | # 80张 |  |  |
| 4 | 产品4 | 椅子 |  |  |  |  | # 640张 |  |  |
| 5 | 产品5 | 圆桌配套钢化玻璃 |  |  |  |  | # 80张 |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额（元） |  |  | 大写：小写： |  |  |  |  |  |  |

第四部分开标和评标

一、开标

见面开标模式：投标人在指定地点参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、商务技术文件、价格文件、三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术文件评审结束后，进行价格文件的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判定为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：55分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评审因素 | 最高分 | 最低分 | 评审细则 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 12 | 0 | - 投标人提供2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来实木餐桌椅或木家具或实木家具成功案例，每完整提供一个案例得3分，本项最高得12分。 说明：须同时提供中标通知书或中标公告截图或可以证明项目合作的相关资料、完整的合同、结算发票（至少一张）、验收资料等原始材料扫描件并加盖投标人公章。提供不全或未提供的不得分。 | 客观分 |
| 2 | 企业认证及证书 | 8 | 0 | 1.投标人具有有效期内的中国环境标志产品认证证书,认证范围含盖实木或木质桌、椅类的得2分。 2.投标人获得有效期内低VOCs家具产品认证证书，认证范围含盖实木或木质桌、椅类的得2分。 3.投标人具有有效期内绿色产品认证证书，认证范围含盖实木或木质桌、椅类的得2分。 4.投标人具有有效期内的家具防火阻燃产品认证证书，认证范围含盖实木或木质桌、椅类的得2分。 说明：投标人如是供应商，以上认证证书可提供制造商或生产企业的相关认证证书，同时提供投标人与该单位的合作证明或生产合同等资料。 | 客观分 |
| 3 | 质保 期限 | 3 | 0 | 按照招标文件要求，投标人所有投标产品须免费保修5年。承诺质保期限高于5年的，每增加1年得1分，最高得3分。 说明：投标人须提供质保承诺书(格式自拟），未提供的，不得分。 | 客观分 |
| 4 | 供货、安装期的优化 | 6 | 0 | 投标人对生产、供货、安装期限进行的专项优化。承诺在40日历天基础上压缩时间： ①供货、安装周期压缩≥10天的，得6分； ②供货、安装周期压缩4天≤压缩天数＜7天的，得3分； ③产品供货、安装周期压缩＜4天或无压缩的不得分； | 客观分 |
| 5 | 项目实施方案 | 20 | 0 | 项目实施方案必须包含以下10项内容，评委根据投标人提供的项目实施方案和评分标准逐项进行综合评分。本项最高得20分。 （1）资金安排（详细说明①资金来源：如自有资金、贷款等方式；②资金分配科学性：核心环节占比如何合理安排—关键资源的采购、核心业务等方面的投入） （2）原材料准备情况和用料明细以及生产设备情况（包含相关原料、物料的名称、品牌、生产商、数量，生产设备以图文形式说明设备的功能，标注自有或租赁，自有设备须标明具体位置等信息） （3）人员配置及分工情况（以表格形式说明为完成本项目，人员岗位、工作内容及相互配合等情况） （4）生产技术工艺说明（以图文形式呈现如何响应标书要求） （5）产品优化：投标人针对采购人的需求做了工艺合理优化加固处理的，以图文形式进行详细描述，包括但不仅限于核心结构加固或承重加固或边缘/细节加固等方面的描述 （6）生产供货安装方案及承诺（清晰明了地反映生产运输安装等各环节时间节点，最小时间单位必要时应精确到日历天及供货安装承诺） （7）生产进度安排、生产过程控制说明（说明确保时间节点、生产工艺和产品质量等的方法） （8）安全文明措施方案（说明在厂在校等不同时空下的安全生产、文明施工措施） （9）验收方案（制定合理详细的验收方案） （10）应急预案（说明出现安全生产问题、产品质量问题、工期进度问题、生产运输安装各环节衔接问题等情况下的应对方案） 单项内容评审说明： ①方案内诸项内容科学合理、针对性强、步骤清晰、可操作性高的，该项内容得2分； ②方案内诸项内容基本合理、针对性较强、步骤合理、可操作性较高的，得1.3分； ③方案内诸项内容一般、有一定的针对性、可行性一般及可操作性的，得0.6分； ④方案内诸项内容不合理、无针对性和无可行或未提供方案的，得0分。 | 主观分 |
| 6 | 售后服务保障方案 | 6 | 0 | 投标人承诺的售后服务保障方案包含以下6个内容，评委根据投标人提供的方案和评分标准逐项进行综合评分。本项最高得6分。 ①售后服务承诺及保修细则、②服务质量保证标准、③优惠条件承诺服务体系说明、④售后服务人员和工具配备、⑤现场服务措施、⑥故障解决能力及应急服务响应方案等）。 单项内容评审说明： ①方案内诸项内容科学合理、针对性强、步骤清晰、可操作性高的，该项内容得1分； ②方案内诸项内容基本合理、针对性较强、步骤合理、可操作性较高的，得0.6分； ③方案内诸项内容一般、有一定的针对性、可行性一般及可操作性的，得0.3分； ④方案内诸项内容不合理、无针对性和无可行或未提供方案的，得0分。 | 主观分 |

（四）价格分：45分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×45

（五）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

中标人无故弃标，或者因其自身原因不再具备成交资格等，采购人可以按照评审委员会评审结果，按综合得分从高向低排序，由其他成交候选人递补，或重新组织采购。

（六）采购人代表宣布评标结果。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏招标采购服务平台、南通职业大学网站公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人向中标人发放中标通知书。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

（九）其他

当排名第一的中标候选人无正当理由放弃中标，被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，采购人有权按照采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第五部分质疑与投诉

一、质疑事项

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；采购项目开标后，不再接受供应商对采购文件（含更正公告等）内容的异议或质询（质疑）。

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

其中：对评审过程中涉及的密封检查、身份核对、澄清等程序性事项，供应商如有异议的，必须当场提出。否则，均视为供应商无异议。无论是否成交，供应商事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

4.对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构负责答复。

供应商提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。

采购人及采购代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

5.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，否则不予受理。质疑函应当包括下列内容：

供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

质疑项目的名称、编号；

具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

事实依据；

必要的法律依据；

提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6.以下情形的质疑不予受理

6.1内容不符合上述规定的质疑。

6.2超出采购法定期限的质疑。

6.3未参加招标活动的供应商或在招标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

7.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据招标的有关规定，报请采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。一、质疑的提出

8.下载招标文件的投标人应根据第二章“投标人须知”中第一条第4款的约定提出；投标文件接收截止后，投标人未参加投标的，不能就投标文件接收截止后的招投标过程、中标结果提出质疑；在投标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由投标人确认的事项，投标人当场无异议的，事后不得提出质疑。

9.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标单位或代理机构。招标单位或代理机构不具有法定调查、认定权限。

10.对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

11.对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

12.相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

13.招标单位或代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1.质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次投标授权人送达招标单位和代理机构。

2.对符合提出质疑要求的，招标单位、代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3.对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4.招标单位、代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购人、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

①质疑成立的处理。采购人或代理机构终止招标，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

②质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良投标人名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人或代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购人、代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，视情在采购人官网媒体予以披露。

（7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

三、无佐证材料的举报作违约处理。投标人不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。

四、投诉不成立的作违约处理。投标人进行质疑后，采购人回复质疑不成立，投标人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。

五、《质疑函》《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立等相关情况，视情在采购人官网等相关媒体予以披露。

六、质疑人对采购人或代理机构的答复不满意或者采购人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关监督管理部门投诉。

第六部分投标文件组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件、价格文件、电子投标文件四部分组成。

一、资格审查文件（不能出现商务技术文件、价格文件）

1.符合投标人资格要求的承诺函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（格式见附件3）；

4.有效的营业执照副本复印件。

5.提供无重大违法记录声明（格式见附件4）；

6.符合性审查材料：本项目第三部分项目需求“四、采购需求中必须满足的实质性要求”中要求提供的承诺函（格式见附件5）；技术要求响应及偏离表（格式见附件6）及要求提供的检测报告。

二、商务技术文件（不能出现价格文件）

1.商务要求响应及偏离表（格式见附件7）；

2.为方便评委评审，请投标人按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

3.评审办法中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。

三、价格文件

1.开标一览表（格式见附件8）；

2.投标分项报价表（格式见附件9）；

3.投标人信用承诺书（格式见附件10）。

四、电子投标文件（一份、单独密封提供）

电子投标文件的内容为“资格审查文件、商务技术文件、价格文件”的打印盖章（或电子签章）后的投标文件的扫描件（资格审查文件、商务技术文件、价格文件需分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件）。

附件1

符合投标人资格要求的承诺函

我单位参加_________________（项目名称），_________________（项目编号）投标活动。现做出如下承诺：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年月日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士：现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件。

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人)（签字）:------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证复印件。

附件4

无重大违法记录声明

南通职业大学：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在响应截止时间节点，未被‘信用中国’网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

附件5

承诺函

南通职业大学：

我方愿就由贵单位组织实施的南通职业大学钟秀校区食缘汇餐桌椅采购项目招标活动进行响应，我方作如下承诺：

一、技术部分实质性要求

1.本项目所有技术参数内的尺寸规格不允许负偏离（正偏离见技术参数要求）。若我方中标，我方严格遵守参数规格，可对产品进行优化设计。我方与采购人签订合同后一周内提供符合采购人实质性需求的样品或经过优化设计的样品（同时提供优化说明），待采购人确认后批量生产。低于参数要求的，适用相关违约责任条款。

2.我方自行前往现场踏勘以充分了解安装现场位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或供货期延长申请将不获批准，由此发生的任何费用由我方自理。

3.我方承诺提供的所有货物满足招标文件要求，符合最新国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范（含原料和产品的安全、试验、检测、运输、安装等）。货物到达现场后，需报采购人同意后方可安装，对于将不合格的货物使用到本项目，一切损失及后果由我方自行承担。

4.我方承诺提供的所有货物与分项报价明细表注明的内容相符。

5.油漆和金属配件使用环保合格的产品。

二、商务部分实质性要求

1.项目相关期限

（1）履约保证金缴纳期限：若我方中标，我方在本项目成交后缴纳本项目中标价（合同总价款）的10%。履约保证金在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购人指定账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），我方凭成交通知书与采购人签订合同。我方超期付款或未有协商，采购人可以依法取消我方的中标资格，并报告本级财政部门处理。

（2）签订合同期限：自中标（成交）通知书发出之日起7个工作日内。

（3）交货期限：我方制定明确可行的生产进度表，严格按进度安排生产安装并接受采购人过程监管监督。按招投标文件完成供货安装。

（4）在规定时间内产品送达安装后，进行原材料、成品抽样检测；报告须由市级及以上质检部门出具（报告具有CMA认证标识并加盖检验检测专用章）；检验检测报告结果须符合相关国家标准（按就高原则选用相关标准）的要求。

（5）我方所投产品安装后，委托具有相关资质的权威检测机构进行前后各一次室内环境空气质量检验检测，确保产品环保质量达到国家有关标准。室内环境空气质量检验检测项目中应至少含“甲醛”“苯类”“TVOC”等。

2.我方接受采购人的生产过程监控监督及合理要求，并按要求提供相关资料。

3.我方满足采购标的数量、交付或者实施的时间和地点要求。

4.我方严格遵守有关要求，认真研读并接受违约责任条款。

- 我方承诺：违反上述任何一条承诺，自愿接受采购人处罚，包括同意采购人取消我方中标资格并不予退还履约保证金，将我方列入黑名单等。

投标人法定代表人（签字或盖章）：

投标人公章：

日期：

附件6

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件6-1证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对第三部分项目需求“5.项目技术参数及产品标准等”中的“技术参数要求”逐条做出明确响应，并按要求提供检测报告。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

3.本项目技术参数不接受负偏离（未按要求提供检测报告的，视为负偏离），有负偏离的按无效标处理。

#### 附件7

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件7-1证明材料1，证明材料2，……

备注：

- 本项目商务需求不接受负偏离，有偏离的条款投标人需做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件8

报价总表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 货物、服务名称 | 投标总报价 | 供货期 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写：人民币 小写：元（人民币） |  |

日期：

填写说明：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

（2）本项目报价为固定价格报价，投标人应充分考虑服务实施期间各类市场价格和政策性价格调整因素，确定价格风险计入总报价，今后不作调整。应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外

（3）投标报价在合同执行期间是固定不变和不可变更的，不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑风险因素。

附件9

分项报价表

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 生产厂家 | 数量 | 分项单价 （元） | 分项总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品1 | 长餐桌 |  |  |  |  | # 240张 |  |  |
| 2 | 产品2 | 椅子 |  |  |  |  | # 960张 |  |  |
| 3 | 产品3 | 圆餐桌 |  |  |  |  | # 80张 |  |  |
| 4 | 产品4 | 椅子 |  |  |  |  | # 640张 |  |  |
| 5 | 产品5 | 圆桌配套钢化玻璃 |  |  |  |  | # 80张 |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（元） |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投标单位全称(盖公章)：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

# 时间：年月日

附件10

投标人信用承诺书

为营造公开、公平、公正的招标采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、法定代表人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分。

二、严格依照国家、省、市关于政府采购及采购单位自行采购相关法律法规、规章、规范性文件，依法参与本次采购投标活动，恪守职业道德，促进廉洁采购。

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意质疑投诉等行为，自觉维护本次采购活动的良好秩序。

四、本单位自愿接受采购人、采购代理机构及采购单位纪检监察部门的依法监督检查。如发生违法违规或失信行为，自愿接受相应处理，并依法承担全部法律责任。

五、自觉保护采购相关信息安全，严格履行保密义务，不泄露招标文件、投标文件及评审过程中的非公开信息。

六、上述承诺已在本单位内部告知全体参与人员，承诺内容真实有效，愿接受社会监督。

如有违反上述承诺的行为，本单位自愿承担相应责任，同意采购人按规定取消投标/中标资格、列入采购单位采购失信名单，并依法追究法律责任。

投标单位全称(盖公章)：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

# 时间：年月日

# 附件11

质询函范本

一、质询投标人基本信息

质询投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质询项目基本情况

质询项目的名称：

质询项目的编号：包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质询事项具体内容

质询事项1：

事实依据：

法律依据：

质询事项2

……

四、与质询事项相关的质询请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

质询函制作说明：

1.投标人提出质询时，应提交质询函和必要的证明材料。

2.质询投标人若委托代理人进行质询的，质询函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质询投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质询投标人若对项目的某一分包进行质询，质询函中应列明具体分包号。

4.质询函的质询事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质询函的质询请求应与质询事项相关。

6.质询投标人为自然人的，质询函应由本人签字；质询投标人为法人或者其他组织的，质询函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。